## ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO – ZADANIE nr 3.

| Lp. | Parametr | Wartość wymagana/graniczna | Wartość oferowana (proszę podać –TAK/NIE lub wymaganą wartość parametru) | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. | Urządzenie do zabiegów kriochirurgicznych oraz diagnostycznej kriobiopsji w bronchoskopii 1 szt. Producent……. Nazwa handlowa………… |  |  |  |
|  | komunikacja za pomocą wyświetlacza i przycisków sterowania na panelu urządzenia | TAK |  | Bez punktacji |
|  | gaz roboczy dwutlenek węgla | TAK |  | Bez punktacji |
|  | wózek przeznaczony do montażu dwóch butli CO2 | TAK |  | Bez punktacji |
|  | informacja na wyświetlaczu o stanie i rodzaju aktualnie podłączonej sondy | TAK |  | Bez punktacji |
|  | identyfikacja podłączonej sondy oraz automatyczne ustawienie parametrów pracy w zależności od rodzaju podłączonej sondy | TAK |  | Bez punktacji |
|  | możliwość regulacji temperatury pracy sondy | TAK |  | Bez punktacji |
|  | licznik czasu zamrażania z sygnalizacją wizualną i dźwiękową | TAK |  | Bez punktacji |
|  | - możliwość programowania urządzenia – 10 indywidualnych programów | TAK |  | Bez punktacji |
|  | możliwość sprawdzenia ilości użyć danej sondy | TAK |  | Bez punktacji |
|  | aktywacja za pomocą włącznika nożnego | TAK |  | Bez punktacji |
|  | możliwość kontroli, sprawdzenia ciśnienia wejściowego gazu | TAK |  | Bez punktacji |
|  | informacja o aktualnym stanie pracy urządzenia | TAK |  | Bez punktacji |
|  | system bezpieczeństwa z informacją na ekranie oraz wyświetleniem kodu błędu | TAK |  | Bez punktacji |
|  | wielorazowe sondy z zabezpieczeniem wejść | TAK |  | Bez punktacji |
|  | elastyczna sonda wielorazowa dł. 900mm, śr. 2,4mm – 3szt | TAK |  | Bez punktacji |
|  | elastyczna sonda wielorazowa dł. 1050mm, śr. 1,9mm – 3szt | TAK |  | Bez punktacji |
| II. | Szkolenia oraz dokumenty |  |  |  |
|  | Wraz z dostarczonym sprzętem medycznym dostawca zapewni szkolenia aplikacyjne dla personelu medycznego z obsługi aparatu do kriobiopsji w miejscu instalacji w ilości 2 dni roboczych (2x 8h) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Instrukcje dostarczonych urządzeń w języku polskim | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Certyfikaty dopuszczające dla wyrobów medycznych | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Paszporty sprzętu medycznego | TAK |  | Bez punktacji |
| III. | Gwarancja |  |  |  |
|  | Okres gwarancji na cały dostarczony sprzęt 36 m | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Przeglądy techniczne min raz w roku w okresie obowiązywania gwarancji uwzględnione w cenę oferty | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Serwis techniczny w czasie trwania gwarancji – czas reakcji do 48h | TAK |  | Bez punktacji |
|  | W przypadku czasu naprawy przekraczającym7 dni dostarczenie sprzętu zastępczego | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Dostawca gwarantuje kompatybilność wszystkich dostarczonych elementów wyposażenia pracowni | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Okres gwarancji na cały dostarczony sprzęt 36 m | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Przeglądy techniczne min raz w roku w okresie obowiązywania gwarancji uwzględnione w cenę oferty | TAK |  | Bez punktacji |

Warunki graniczne są bezwzględnie wymagane i powinny być potwierdzone przez Wykonawcę w formie wpisu

„TAK / TAK Opisać” w kolumnie „Potwierdzenie warunków granicznych.

Brak potwierdzenia przez Wykonawcę spełnienia warunku granicznego spowoduje odrzucenie oferty przetargowej.