Torzym, 16.01.2017

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 1/meble i sprzęt medyczny/17, Nazwa zadania: Zakup w formie ratalnej i dostawa mebli i sprzętu medycznego wraz z ich ustawieniem w poszczególnych pomieszczeniach, znajdujących się w wyremontowanych budynkach nr 2, 3 i 4 należących do Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmonologiczno-Kardiologicznego w Torzymiu Sp. z o. o.

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy na podstawie art.38 ust.1 oraz ust.2 i ust.4 ustawy Pzp:

1. Czy Zamawiający w zadaniu nr 1 (szafka przyłóżkowa 5 szt.) dopuści szafki o następujących parametrach:

- Szkielet szafki wykonany z blachy stalowej, pokrytej lakierem poliestrowo - epoksydowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne, mycie szpitalne i promieniowanie UV,

- Blat boczny wyposażony w ranty z płyty HPL o wysokości min. 1 cm zabezpieczające przedmioty przed upadkiem przy przechyle blatu,

- Blat boczny składany do boku szafki – po złożeniu nie wystający poza obrys szafki,

- Blat główny oraz blat półki bocznej wykonane z płyty HPL odpornej na wilgoć, dezynfekcję oraz promieniowanie UV,

- Szafka wyposażona w dwoje drzwiczek oraz szufladę otwieraną dwustronnie, co umożliwia jej ustawienie z prawej lub lewej strony łóżka bez dokonywania przeróbek ,

- 4 koła jezdne podwójne o średnicy min. 50 mm w tym min. 2 z blokadą – koła tworzywowe – niebrudzące podłoża.

Odp.:  Zamawiający zmienia zapisy SIWZ i wymaga dostawy szafki o następujących parametrach:

| LP | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETR WYMAGANY |
| --- | --- | --- |
|  | Szkielet szafki wykonany z blachy stalowej, pokrytej lakierem poliestrowo - epoksydowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne, mycie szpitalne i promieniowanie UV | TAK |
|  | Wymiary szafki: -Wymiary blatu głównego: 540 x 420 mm, (+/- 30mm) -Wymiary blatu bocznego: 600 x 360 mm, (+/- 30mm) -Wysokość: 870 mm, (+/-30 mm) -Szerokość: 540 mm, (+/-30 mm) -Głębokość: 420 mm, (+/-30 mm) | TAK |
|  | Regulacja wysokości blatu bocznego wspomagana sprężyną gazową. Bezstopniowa regulacja w zakresie od 710 do 1070 mm (+/- 30 mm) Przechył boczny blatu dwustopniowy do 30° i do 60° | TAK |
|  | Blat boczny wyposażony w ranty z płyty HPL o wysokości min. 1 cm zabezpieczające przedmioty przed upadkiem przy przechyle blatu | TAK |
|  | Blat boczny składany do boku szafki – po złożeniu nie wystający poza obrys szafki | TAK |
|  | Blat główny oraz blat półki bocznej wykonane z płyty HPL odpornej na wilgoć, dezynfekcję oraz promieniowanie UV | TAK |
|  | Drzwi szafki oraz fronty szuflady pokryte lakierem proszkowym odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne i promieniowanie UV | TAK |
|  | Szafka wyposażona w dwoje drzwiczek oraz szufladę otwieraną dwustronnie, co umożliwia jej ustawienie z prawej lub lewej strony łóżka bez dokonywania przeróbek | TAK |
|  | Wnętrze szuflady wypełnione wyjmowanym wkładem z tworzywa | TAK |
|  | Wnętrze dolnej części szafki, podzielone na 2 części, poprzez wyciąganą półkę, lakierowaną proszkowo | TAK |
|  | 4 koła jezdne podwójne o średnicy min. 50 mm w tym min. 2 z blokadą – koła tworzywowe – niebrudzące podłoża | TAK |
|  | Szafka przystosowana do mycia i dezynfekcji | TAK |
|  | Drzwi wyposażone w mechanizm samodomykający | TAK |
|  | Szuflada zabezpieczona przed przypadkowym całkowitym wysunięciem | TAK |
|  | Szafka wyposażona w zaokrąglone uchwyty do otwierania drzwiczek i szuflady | TAK |
|  | Możliwość wyboru kolorów frontów drzwiczek i szuflad z min. 8 kolorów | TAK |
|  | Deklaracja zgodności CE– dołączyć do oferty | TAK |
|  | Wpis do rejestru wyrobów medycznych lub zgłoszenie– dołączyć do oferty | TAK |
|  | Firmowe materiały informacyjnej producenta lub dystrybutora w języku polskim potwierdzające spełnienie parametrów oferowanych wyrobów – dołączyć do oferty W przypadku wątpliwości co do zaoferowanych parametrów, Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania oferenta do prezentacji oferowanego wyrobu | TAK |
|  | Zapewnienie przez Wykonawcę dostępności części zamiennych przez okres min. 10 lat | TAK |

2. Czy Zamawiający dopuści parawan w Zadaniu nr 2 o wys. 1700 mm i szerokości 1000 mm?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuści parawan w Zadaniu nr 2 o wys. 1700 mm i szerokości 1000 mm.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy

______________________________

Katarzyna Lebiotkowska Prezes Zarządu